Co-extrudierte Wellschläuche mit antistatischer Außenschicht ermöglichen ein hochflexibles Handling des QC-Systems. Ideal bei vertikaler oder horizontaler Installation der Saugleitung.

Eigenschaften:

- Ableitfähige Flare Verbindungen an beiden Schlauchenden

- Stabiler im Vergleich zu herkömmlichen PFA Wellschläuchen durch Wellung nach innen.

- 10cm lange gerade Schlauchenden an beiden Seiten, so dass der QC-Entnahmekopf mit dem Flare Verbindungssystem problemlos angeschlossen werden kann.

Technische Spezifikationen

| Material | - Innenseite aus PFA natur - Außenseite aus antistatischem PFA |
| --- | --- |
| Nennweiten | - 1/2“ - 3/4“ *weitere Nennweiten z.B. 3/8“ auf Anfrage. |
| Maximale Länge | - 1/2“ bis zu 4,5 Meter - 3/4“ bis zu 6 Meter |
| Arbeitstemperatur | - Bis zu 60° |
| Verbindungsenden | - 100 mm gerade Enden auf beiden Seiten |

*inkl. Flare Muttern aus CD/PVDF an beiden Seiten       vormontiert.

Standard-Ausführungen

| Größe in Zoll | Nutzbare Länge in mm*. | Bestell Nr.. |
| --- | --- | --- |
| 1/2” | 1000 | R12S121-CD-CT-1-230-FL |
| 1/2” | 2000 | R12S121-CD-CT-2-230-FL |
| 3/4” | 2000 | R12S122-CD-CT-2-230-FL |
| 3/4” | 3000 | R12S122-CD-CT-3-230-FL |

Technische Daten

|  |  | PFA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ø Außen | Ø Innen | Wand-stärke | Betriebs-druck | Platz- druck |
| Zoll | mm | mm | bar | bar |
| 1/2“ | 9,50 | 1,60 | 7 | 25 |
| 3/4“ | 15,80 | 1,60 | 4,5 | 10 |

| Biege- | 1/2“ | 15,00 |
| --- | --- | --- |
| radius (mm) | 3/4" | 20,00 |